附件

通扬线高邮段航道整治工程装配式箱型

护岸工程专用质量检验指标

（一）新增指标。在无相关标准参考的前提下，根据设计文件要求和施工经验补充新增控制指标。

1.现浇混凝土基础

表1 现浇混凝土基础一般检验项目

| 项次 | 检验项目 | 规定值或 允许偏差（mm） | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面平整度 | ≤10 | 2m靠尺和塞尺测量空箱箱体投影面：每5m一个断面，且不少于3个断面。 |
| 2 | 趾坎偏位 | ≤10 | 经纬仪或GPS等测量：每5m一个断面，且不少于3个断面。 |
| 注1.根据设计要求、同类现浇混凝土基础工程经验以及专家咨询意见制定。 注2.趾坎偏位是指实测趾坎位置与设计护岸前沿线之间的偏位。 |  |  |  |

2、装配式箱箱型护岸

表2 装配式箱型护岸一般检验项目

| 项次 | 检验项目 | 规定值或 允许偏差（mm） | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前沿线位置 | +10 0 | 经纬仪等测量：逐段检查。 |
| 2 | 顶面高程 | ±10 | 水准仪测量：逐段检查。 |
| 3 | 墙身倾斜度 | 0，+H/400 | 吊线，钢尺测量：逐段检查。 |
| 4 | 接缝宽度 | ≤7 | 钢尺测量：逐段检查。 |
| 5 | 迎水面错台 | ≤5 | 靠尺测量：逐段检查。 |
| 6 | 相邻段顶面高差 | ≤5 | 水准仪测量：逐段检查。 |
| 注1.根据设计要求、同类现浇混凝土护岸工程经验以及专家咨询意见制定。 注2：连续三道拼缝宽度累计值不大于20mm，且单缝拼缝宽度不大于7mm。 |  |  |  |

3、鱼巢

表3 鱼巢一般检验项目

| 项次 | 检验项目 | 规定值或 允许偏差（mm） | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面高程 | ±10 | 水准仪测量：逐件检查。 |
| 2 | 长度 宽度 高度 | ±10 | 钢尺测量：逐件检查。 |
| 注.根据设计要求、同类现浇混凝土构件工程经验以及专家咨询意见制定。 |  |  |  |

（二）参照指标。行业内现有或存在相似工艺的标准要求。

1、预制箱体

表4 预制箱体一般检验项目

| 项次 | 检验项目 | 规定值或 允许偏差（mm） | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预留孔洞中心线位置 | ≤10 | 逐件检查。 |
| 注.参照《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）中2.1.6.5的相关要求制定。 |  |  |  |

2、结构缝灌浆

灌浆所用灌浆料的材料、强度应符合国家现行有关标准的规定及设计要求。

检查数量：按批检验，标准养护28d后进行抗压强度试验。

检验方法：检查灌浆料强度试验报告及评定记录。

（注：参照《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》（JGJ355-2015）中7.0.9的相关要求制定。）

（三）参考指标。提高或调整实测项目评定标准要求的。

1、预制箱体

表5 预制箱体一般检验项目

| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或 允许偏差（mm） | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 宽度 |  | ±5 | 钢尺测量：逐件检查。 |
| 2 | 高度 |  | ±5 | 钢尺量或水准仪测量查四角：逐件检查。 |
| 3 | 墙厚度 |  | +10 0 | 钢尺测量每墙中点处：逐件检查。 |
| 4 | 顶面对角线差 |  | ≤25 | 钢尺测量：逐件检查。 |
| 5 | 顶面平整度 |  | ≤5 | 2m靠尺和楔形塞尺测量墙顶：逐件检查。 |
| 6 | 外壁 平整度 | 迎水面 | ≤5 | 2m靠尺和塞尺测量垂直两方向：逐件检查。 |
|  |  | 侧面 | ≤3 |  |
| 7 | 预留孔洞中心线位置 |  | ≤10 | 逐件检查。 |
| 注：控制标准高于《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）中2.1.6.6指标。 |  |  |  |  |

2、现浇混凝土基础

表6 现浇混凝土基础一般检验项目

| 项次 | 检验项目 | 规定值或 允许偏差（mm） | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面高程 | 0 -10 | 水准仪测量空箱箱体投影面：每5m一个断面，且不少于3个断面。 |
| 2 | 轴线位置 | ≤20 | 经纬仪或GPS等测量：每5m一个断面，且不少于3个断面。 |
| 3 | 宽度 | +20 0 | 钢尺测量：每5m一个断面，且不少于3个断面。 |
| 注：控制标准高于《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）中9.5.6指标。 |  |  |  |